产品说明

2BFA-253-P1大气喷射机组具有真空度高，在高真空区间抽速大以及结构紧凑、使用可靠、装拆方便等特点。

机组是由2BE水环真空泵和一级大气喷射泵组成，使用于吸入压力低于—0.096MPa的工况条件，用户根据需要可单独使用2BE水环真空泵。

大气喷射真空泵是一种射流泵，其工作原理简述如下：由于2BE水环真空泵的作用，被抽容器形成一定的预真空，当接近该泵的极限真空时，接通大气泵，此时，外界大气与进气管的压力差很大，在此压差的作用下，大气被抽进吸入管道，经过大气泵的喷嘴，气流速度进一步增加，因而压力迅速降低，以致形成混合室内较高真空泵（显然高于2BE水环真空泵的极限真空），将被抽系统的气体吸入泵内。

泵型号的意义：

泵以8位字母和数字表示全称：

1  2  3   4     5  6   7     8

2  B  E  A  –  2  5   3  –  P1

一级大气喷射泵

叶轮宽径比代号

- B/D=0.5

- B/D=0.75

- B/D=1

- B/D=1.2

叶轮名义半径cm

单级水环真空泵系列名称

大气喷射泵是由进气管、喷嘴、混合室和扩压器组成：